## univERSITATEA “Ştefan cel Mare” Suceava

# Facultatea de Inginerie Electrică

### Catedra de Calculatoare

Laborator C202, C203, C204, C207, C209

#### MĂSURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE

Salvarea accidentatului depinde de rapiditatea cu care este scos de sub tensiune şi i se face respiraţia artificială, de corecta aplicare a acestor măsuri şi de prezenţa de spirit a persoanelor din imediata apropiere a accidentatului; măsurile de prim ajutor trebuie cunoscute de toţi studenţii. Intervenţia după un minut de la întreruperea respiraţiei creează şanse de salvare de 95%, după 4 minute de 50%, la 6 minute de 1% , în timp ce după 8 minute şansele scad la 0,5%. în consecinţă, în cazul electrocutării nu trebuie aşteptată sosirea personalului medical, ci trebuie efectuată imediat respiraţia artificială, care poate fi salvatoare.

Acordarea primului ajutor constă din scoaterea accidentatului de sub tensiune şi efectuarea respiraţiei artificiale.

- Scoaterea accidentatului de sub tensiune

Pentru scoaterea accidentatului de sub tensiune este necesar să se cunoască următoarele:

- atingerea cu mâna a unui conductor aflat sub tensiune provoacă în majoritatea cazurilor o contractare convulsivă a muşchilor, în urma căreia degetele se strâng atât de tare, încât mâinile nu pot fi desprinse de pe conductor;

- cel care intervine nu trebuie să vină în contact direct cu accidentatul aflat sub tensiune;

- prima măsura care se întreprinde este scoaterea rapidă de sub tensiune a părţii din instalaţie cu care accidentatul a venit în contact. Pentru aceasta se scoate de sub tensiune instalaţia acţionându-se întreruptorul care o alimentează. La nevoie, conductorul sub tensiune se poate tăia cu un topor cu coada din lemn uscat. La liniile aeriene se poate arunca peste conductoarele liniei un conductor neizolat, care în prealabil a fost legat la pământ.

- Este necesar ca scoaterea de sub tensiune să fie completată de următoarele măsuri:

- asigurarea securităţii accidentatului dacă acesta se află la înălţime;

- asigurarea unui iluminat corespunzător în locul unde s-a produs  accidentul, utilizând o altă sursă de energie;

- în instalaţiile de joasă tensiune, dacă nu este posibilă deconectarea rapidă a instalaţiei, se îndepărtează accidentatul de părţile sub tensiune, salvatorul trebuind să ia măsuri să nu fie însuşi electrocutat, folosind materiale izolante bine uscate (o haină, un par, o funie, o scândură etc.). Pentru mai multă siguranţă, operatorul se echipează cu cizme şi mănuşi de cauciuc, calcă pe un covor izolant, o scândură uscată sau pe haine uscate. Este interzisă utilizarea unor elemente metalice sau a unor materiale umede. De aceea se interzice tragerea de picioare sau de haine dacă acestea nu sunt bine uscate.

- accidentatul se va plasa pe un material rău conductor (o pânză uscată, o grămadă de haine uscate, o scândură etc);

- se recomandă, pe cât posibil, ca intervenţia să se facă cu o singură mână şi să se apuce de hainele accidentatului, dacă sunt uscate.

- Efectuarea respiraţiei artificiale

- dacă accidentatul nu şi-a pierdut cunoştinţa, dar a stat un timp îndelungat sub curent, trebuie să i se asigure o linişte perfectă până la venirea medicului şi apoi 2-3 ore trebuie să stea sub observaţie;

- dacă accidentatul şi-a pierdut cunoştinţa dar încă respiră, este întins comod, i se deschid hainele  (cravata, cămaşa, cureaua, cordonul etc.) pentru a se crea un curent de aer proaspăt, i se va da să miroasă amoniac şi eventual i se va fricţiona corpul pentru a se încălzi; medicul va fi chemat de urgenţă;

- dacă respiraţia este greoaie i se face imediat respiraţia artificială;

- dacă lipsesc semnele de viaţă (respiraţie, bătăile inimii, pulsul) accidentatul nu trebuie considerat decedat (decesul poate fi constatat numai de medic); i se va face imediat respiraţie artificială, care va fi continuată timp îndelungat, chiar 8-10 h, fără întrerupere;

3. Regulile de efectuare a respiraţiei artificiale

- respiraţia artificială se aplică numai atunci când accidentatul nu respiă deloc, sau când respiraţia este foarte greoaie şi se înrăutăţeşte în timp;

- respiraţia artificială începe imediat după scoaterea de sub tensiune şi se continuă fără întrerupere, până la obţinerea unui rezultat pozitiv, sau apar semnele de moarte reală (pete pe corp şi înţepenirea corpului);

- înainte de a începe respiraţia artificială, accidentatul este eliberat imediat de hainele ce-i stânjenesc respiraţia şi i se deschide gura (dacă este încleştată, se introduce între măsele o scândurică, o placă metalică sau o coadă de lingură).

Metoda manuală de respiraţie artificială care poate fi aplicată de o singură persoană, este următoarea:

- se aşează accidentatul culcat, cu spatele în sus cu capul pe o mână, cu faţa într-o parte şi mâna cealaltă de-a lungul corpului; sub obraz este bine să i se aştearnă o pânză curată;

- pe cât posibil trebuie să i se scoate limba afară, fără a o ţine cu mâna;

- persoana care acordă ajutorul se va aşeza în genunchi deasupra accidentatului, cu faţa spre capul acestuia, cuprinzând între genunchi coapsele acestuia. Se aşează palmele pe spinarea accidentatului, pe coastele inferioare apucându-l lateral cu degetele răsfirate, degetele mari fiind paralele cu coloana vertebrală;

- numărând "unu, doi, trei", corpul persoanei care dă ajutorul se va apleca treptat înainte în aşa fel încât greutatea corpului să se sprijine pe mâinile întinse, şi, în acest fel, se vor apăsa coastele inferioare ale accidentatului, realizând astfel expiraţia;

- fără a dezlipi mâinile de pe spinarea accidentatului, persoana care dă ajutorul va reveni brusc în poziţia iniţială pentru a intra aer în plămâni (inspiraţia);

- după ce va număra rar "patru, cinci, şase", se va apleca din nou cu greutatea corpului său pe mâinile întinse numărând "unu, doi, trei" etc.;

- se repetă ciclul cu o frecvenţă de 12-15 apăsări pe minut.

A doua metodă se utilizează când ajutorul este dat de două persoane:

- se aşază accidentatul pe spate, punându-i sub omoplaţi un pachet de haine, în aşa fel încât capul să-i atârne înapoi;

- trebuie să i se scoată limba şi să i se menţină afară, trăgând-o în jos spre bărbie;

- una din cele două persoane se aşază în genunchi lângă capul accidentatului, apucându-l de mâini lângă coate şi se lasă încetişor pe părţile laterale ale pieptului acestuia (expiraţie);

- numărând "unu, doi, trei", ridică mâinile accidentatului şi i le dă peste cap (inspiraţie);

- numărând "patru, cinci, şase" apasă din nou mâinile pe piept etc.

Primul ajutor se acordă chiar la locul accidentului; transportarea accidentatului se va face numai când pe acest loc pericolul de electrocutare continuă să ameninţe pe accidentat şi pe salvator. Măsurile de prim ajutor se acordă şi în timpul transportului.